Приложение 5

РЕГЛАМЕНТ

Проведения ремонтно-строительных работ в бизнес-центре «Магистраль Плаза»

по адресу: город Москва, 1-Магистральный Тупик, дом  5А.

Регламент

Проведения  ремонтно-строительных работ в бизнес-центре «Магистраль Плаза»

Настоящий регламент направлен на обеспечение единого порядка проведения ремонтно-строительных работ в бизнес-центре «Магистраль Плаза», регулирование возникающих в связи с этим правоотношений между Собственником производящим ремонтно-строительные работы,  организацией осуществляющей эксплуатацию и техническое обслуживание Объекта, а также лиц, владеющих на иных законных основаниях иными помещениями, входящими в состав Объекта.

1. Общие положения.

  - К ремонтно-строительным работам относятся:

- Строительно-отделочные работы

Объединение двух или нескольких нежилых помещений; перенос, разборка или устройство перегородок и встроенных шкафов; перенос и устройство дверных проемов; устройство потолков; устройство стен; устройство конструкций и покрытий полов, цветофактурная отделка внутренних поверхностей.

- Инженерные работы

Устройство системы электроснабжения и электроосвещения, монтаж электрооборудования, устройство систем вентиляции и кондиционирования; устройство системы внутреннего  водоснабжения, прокладка новых или замена существующих подводящих и отводящих трубопроводов, устройство системы приёма и отвода хозяйственно-бытовых стоков, прокладка  слаботочных сетей; устройство систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре; устройство системы охранной сигнализации; устройство и оборудование санузлов,  установка сантехнического оборудования.

  - Основные понятия и термины, используемые в тексте Регламента:

Объект - здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул.1-ый Магистральный тупик, дом 5А.

Исполнитель - ООО «Гранд Сервис Билдинг ФМ», осуществляющая управление, содержание и эксплуатацию Объекта.

Заказчик - лицо(а), владеющее или пользующееся помещением на законном основании и осуществляющее самостоятельно или с привлечением третьих лиц ремонтно-строительные работы на Объекте.

2. Порядок проведения  ремонтно-строительных работ в бизнес-центре «Магистраль Плаза».

2.1. Перед началом производства ремонтно-строительных работ необходимо:

- Назначить ответственное лицо за проведение ремонтно-строительных работ и представить в Управляющую компанию  доверенность на ответственное лицо с правом подписи документов, касающихся проведения ремонтно-строительных работ;

- Предоставить в Управляющую компанию  список организаций (с указанием регистрационных сведений, лицензий) осуществляющих комплекс ремонтно-строительных работ или отдельных видов работ.

- Предоставить в Управляющую компанию  список лиц непосредственно осуществляющих ремонтно-строительные работы, с указанием Ф.И.О., паспортных данных, адресов регистрации и приложить фотографии размером 3Х4 для оформления пропусков на лиц непосредственно осуществляющих ремонтно-строительные работы (пропуска выдаются на срок не более 120 (Сто двадцати)  дней, с последующим переоформлением на срок не более 30 (Тридцати) дней;

- Предоставить  в Управляющую компанию  специальное разрешение (Лицензии) лиц непосредственно осуществляющих ремонтно-строительные работы, если данные работы подлежат лицензированию, согласно действующему законодательству.

- Предоставить в Управляющую компанию  информационное письмо с указанием даты начала и окончания  ремонтно-строительных работ;

- При необходимости, в соответствии с действующим законодательством, получить и предоставить в Управляющую компанию  Распоряжение Префекта (на основании решения МВК в Префектуре) о разрешении перепланировки помещения и проведения ремонтно-строительных работ;

- Подписать двусторонний Акт технического состояния помещения с описанием: инженерных систем (радиаторы отопления, вентиляционные короба, система дымоудаления,  пожарный шкаф (укомплектованный), электрический шкаф (укомплектованный), слаботочный щит (укомплектованный), сантехнический щит (с вертикальными стояками, кранами),   окон, витражей, дверей (входные и пожарные) и т.д.

- Получить в Управляющей компании технические условия на проектирование по электроснабжению и электроосвещению, вентиляции и кондиционированию воздуха, горячему и холодному водоснабжению, приёму и отводу хозяйственно-бытовых стоков, пожарной сигнализации и оповещении о пожаре, противодымовой вентиляции;

- Получить в Управляющей компании схему расположения скрытых инженерных систем, находящихся в помещении Собственника.

- Предоставить в Управляющую компанию  для согласования следующую проектную документацию:

- проект на строительно-отделочные работы (архитектурный проект планировки помещений);

- проект электроснабжения и электроосвещения (выполненный организацией, имеющей лицензию на проектирование);

- проект на системы вентиляции и кондиционирования воздуха;

- проект на системы горячего и холодного водоснабжения;

- проект системы приема и отвода хозяйственно-бытовых стоков;

- проект системы отопления (в случае изменений или дополнений к имеющемуся проекту);

- проект на системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре (проектирование и установку осуществляет организация, оказывающая соответствующие услуги на Объекте);

- проект системы противодымовой вентиляции (в случае изменений или дополнений к имеющемуся проекту);

- проект охранной сигнализации (в случае установки);

- проект системы видеонаблюдения (в случае установки);

- проект по слаботочным системам (телефон, интернет, телевещание).

Управляющая компания рассматривает представленную проектную документацию  и принимает решение о согласовании в течение 5 рабочих дней  с момента её передачи Собственником. При наличии  разногласий или замечаний к проектным решениям документация возвращается Собственнику на доработку.

Передача документации на согласование оформляется актом.

- Обеспечить лиц, непосредственно осуществляющих ремонтно-строительные работы гигиеническим оборудованием (унитаз,  раковина, медицинская аптечка, емкость для сбора жидких отходов).

- Обеспечить помещения первичными средствами пожаротушения в соответствии с Правилами пожарной безопасности Российской Федерации.

2.2. Выполнение работ по электрооборудованию помещения и порядок приёма в эксплуатацию.

2.2.1. Подписать у уполномоченного работника Управляющей компании Гарантийное обязательство о соблюдении Правил по охране труда и техники безопасности при эксплуатации  электроустановок потребителей, на период проведения электромонтажных работ.

Предоставить лицо ответственное за выполнение электромонтажных работ, аттестованное по правилам безопасности при эксплуатации электроустановок  и получить разрешение на подачу напряжения на щит механизации.

2.2.2. Предоставить в Управляющую компанию  сертификаты соответствия на оборудование и используемые материалы.

2.2.3. На период ремонтно-строительных работ Собственник помещения устанавливает временный электрический щит со счетчиком для учёта количества потребляемой Собственником электроэнергии. После установки счетчика необходимо подписать двусторонний Акт о показаниях счетчика на момент его установки и приемки.

2.2.4. Во время ведения работ уполномоченными лицами Управляющей компании осуществляется технический надзор за качеством выполнения работ, соблюдением СНиП, ПУЭ, НПБ, а также  соответствием исполнения ранее согласованному проекту.

2.2.5. После полного завершения прокладки проводов, кабелей по потолку, стенам, полу и до их окончательной заделки, подписать в 3-х экземплярах Акт освидетельствования скрытых работ между представителями организации, ведущей электромонтажные работы, Собственником помещения  и представителем службы эксплуатации Управляющей компании.

Примечание: Акт скрытых работ подписывается только при предоставлении следующих документов - исполнительных схем,  с обязательным указанием мест расположения распаечных коробок,  а также лицензии на право проведения электромонтажных работ.

Заявка на вызов представителя  Управляющей компании для подписания Акта скрытых работ подается в диспетчерскую по телефону (499) 995-03-55.

2.2.6. По окончании электромонтажных работ, необходимо выполнить приёмо-сдаточные испытания в соответствии с ГОСТ Р 50571.16:

- подписать в 3-х экземплярах Акт сдачи-приемки электромонтажных  работ между представителями организации, ведущей электромонтажные работы, Собственником помещения  и представителем службы эксплуатации Управляющей компании;

- организовать проведение необходимых измерений и испытаний электроустановок организацией, имеющей лицензию на их проведение и свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории. По результатам измерений и испытаний составляется Технический отчет. Один экземпляр Технического отчета предоставляется Управляющей компании.

- подписать в 2-х экземплярах Акт приема в эксплуатацию электроустановок Собственника.

2.2.7. Служба технической эксплуатации Управляющей компании организует подключение электроустановки помещения по постоянной схеме.

2.3. Выполнение работ по системам вентиляции и кондиционирования воздуха.

2.3.1. В процессе выполнения работ должны быть оформлены в 2-х экземплярах следующие документы:

- титульный лист с указанием адреса;

- пояснительная записка к проекту;

- чертежи планов с привязкой по месту;

- чертежи принципиальных схем систем вентиляции и кондиционирования;

- акт скрытых работ (прокладка воздуховодов, систем вентиляции и кондиционирования);

- акт скрытых работ прокладки магистралей холодоснабжения;

- акт гидравлического испытания системы магистралей холодоснабжения и дренажной системы внутренних блоков;

- акт комплексного испытания систем вентиляции и кондиционирования;

- копии паспортов, техническое описание и инструкции по монтажу и эксплуатации на установленное оборудование на русском языке;

- сертификаты соответствия на оборудование и используемые материалы;

- копия лицензии организации, проводившей монтажные работы с указанием названия, адреса и телефона.

2.3.2 Во время ведения работ уполномоченными лицами Управляющей компании осуществляется технический надзор за качеством выполнения работ, соблюдением ГОСТ, СНиП, ППБ, а также соответствием исполнения ранее согласованному проекту.

Примечание: Акты скрытых работ подписываются только при наличии исполнительной документации. Заявка на вызов представителя Управляющей компании для освидетельствования скрытых работ подается в диспетчерскую по телефону 933-99-03.

2.4. Выполнение работ по системам горячего, холодного водоснабжения, приема и отвода хозяйственно-бытовых стоков.

2.4.1. В процессе выполнения работ должны быть оформлены в 2-х экземплярах следующие документы:

- титульный лист с указанием адреса;

- пояснительная записка к проекту;

- чертежи планов с привязкой к месту;

- чертежи фрагментов и выносок узлов, соединений, принципиальные схемы систем;

- акт (ы) скрытых работ устройства гидроизоляции помещений;

- акт скрытых работ по прокладке канализационных труб;

- акт скрытых работ по прокладке труб горячего и холодного водоснабжения;

- акт гидравлических испытаний систем горячего и холодного водоснабжения;

- акт гидравлических испытаний (пролива) фекальной и дренажной канализации помещения;

- сертификаты соответствия на оборудование и используемые материалы.

2.4.2 Во время ведения работ уполномоченными лицами Управляющей компании осуществляется технический надзор за качеством выполнения работ, соблюдением ГОСТ, СНиП, а также соответствием исполнения согласованному проекту.

Примечание: Акты скрытых работ подписываются только при наличии исполнительной документации. Заявка на вызов представителя  Управляющей компании подается в диспетчерскую по телефону (499) 995-03-55.

2.5. Выполнение работ по системе отопления.

2.5.1. В процессе выполнения работ должны быть оформлены в 2-х экземплярах следующие документы:

- титульный лист с указанием адреса;

- пояснительная записка к проекту;

- чертежи планов с привязкой к месту;

- чертежи фрагментов и выносок узлов, соединений, радиаторов отопления, принципиальные схемы систем;

- акт (ы) скрытых работ устройства гидроизоляции помещений;

- акт скрытых работ прокладки труб отопления;

- акт гидравлического испытания систем отопления;

- сертификаты соответствия на оборудование и используемые материалы.

2.5.2. В процессе выполнения  работ уполномоченными работниками Управляющей компании осуществляется технический надзор за качеством выполнения работ и соответствие проекту.

Примечание: Акты скрытых работ подписываются только при наличии исполнительной документации. Заявка на вызов представителя  Управляющей компании подается в диспетчерскую по телефону (499) 995-03-55.

2.6. Выполнение работ по системам пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

2.6.1. В процессе выполнения работ должны быть оформлены в 2-х экземплярах следующие документы:

- титульный лист с указанием адреса;

- пояснительная записка к проектам;

- исполнительные схемы прокладки слаботочных шлейфов, с привязкой;

- акты скрытых работ;

- акты замеров сопротивления изоляции слаботочных шлейфов;

- ведомость смонтированного оборудования;

- акты ввода в эксплуатацию;

- копии паспортов, техническое описание и инструкции по монтажу и эксплуатации на установленное оборудование на русском языке;

- сертификаты соответствия на оборудование и используемые материалы;

- копия лицензии организации, проводившей монтажные работы с указанием названия, адреса и телефона.

2.6.2 Во время ведения работ уполномоченными лицами Управляющей компании осуществляется технический надзор за качеством выполнения работ, соблюдением ГОСТ, СНиП, НПБ, а также соответствием исполнения согласованному проекту.

Примечание: Акты скрытых работ подписываются только при наличии исполнительной документации. Заявка на вызов представителя Управляющей компании для освидетельствования скрытых работ подается в диспетчерскую по телефону (499) 995-03-55.

2.7. Выполнение работ по системе противодымовой вентиляции

2.7.1 В процессе выполнения работ должны быть оформлены в 2-х экземплярах следующие документы:

- титульный лист с указанием адреса;

- пояснительная записка к проекту;

- чертежи планов с привязкой к месту;

- акт скрытых работ;

- ведомость смонтированного оборудования;

- акты ввода в эксплуатацию;

- копии паспортов, техническое описание и инструкции по монтажу и эксплуатации на установленное оборудование на русском языке;

- сертификаты соответствия на оборудование и используемые материалы;

- копия лицензии организации, проводившей монтажные работы с указанием названия, адреса и телефона.

2.7.2 Во время ведения работ уполномоченными лицами Управляющей компании осуществляется технический надзор за качеством выполнения работ, соблюдением ГОСТ, СНиП, НПБ, а также соответствием исполнения согласованному проекту.

Примечание: Акты скрытых работ подписываются только при наличии исполнительной документации. Заявка на вызов представителя Управляющей компании для освидетельствования скрытых работ подается в диспетчерскую по телефону (499) 995-03-55.

2.8. Выполнение работ по слаботочным системам (телефон, интернет, телевещание).

2.8.1. В процессе выполнения работ должны быть оформлены в 2-х экземплярах следующие документы:

- исполнительная схема;

- акты скрытых работ;

- акты замеров сопротивления изоляции и затухания сигнала слаботочных шлейфов;

- сертификаты соответствия на оборудование и используемые материалы.

2.8.2. Во время ведения работ уполномоченными лицами Управляющей компании осуществляется технический надзор за качеством выполнения работ, соблюдением ГОСТ, СНиП, ПУЭ, НПБ, а также соответствием исполнения согласованному проекту.

Примечание: Акты скрытых работ подписываются только при наличии исполнительной документации. Заявка на вызов представителя Управляющей компании для освидетельствования скрытых работ подается в диспетчерскую по телефону (499) 995-03-55.

2.9. Окончание ремонтно-строительных работ и порядок приема помещения.

2.8.1. По окончании ремонтно-строительных работ сторонами оформляется двусторонний Акт о соответствии выполненных работ требованиям настоящего Регламента и нормам действующего Законодательства.

3. Требования и ограничения по производству ремонтно-строительных работ.

3.1. Запрещено производство ремонтно-строительных работ на территории Объекта:

- производить шумные работы до 19:00/после 08:00 в рабочие дни

- производить ремонтные работы после 23:00 без письменного запроса

3.2. В нерабочее время лица, непосредственно осуществляющие ремонтно-строительные работы, обязаны покинуть территорию Объекта.

3.3. Завоз и вывоз строительных материалов и оборудования на территорию и с территории Объекта осуществляется только по предварительной заявке, с указанием даты, времени, марки и гос. номера автотранспортного средства осуществляющего завоз и вывоз.

3.4. Запрещено складирование строительных материалов и оборудования в местах общего пользования Объекта и на прилегающей к Объекту территории. Ответственность за сохранность материалов и оборудования, принадлежащих Собственнику помещения или его представителям, возлагается на Собственника помещения или уполномоченное им лицо.

3.5. Подъем строительных материалов (в т.ч. громоздких предметов, мебели, сантехники, предметов интерьера и т.д.), оборудования и вывоз строительного мусора осуществляется вручную по лестничной клетке. Запрещено переносить строительные материалы (в т.ч. громоздкие предметы, мебель, сантехнику, предметы интерьера и т.д.) и оборудование без упаковочной тары. Строительный мусор необходимо переносить только в закрытой таре (мешки, ящики).

3.6. Перед подъемом строительных материалов (в т.ч. громоздких предметов, мебели, сантехники, предметов интерьера и т.д.), оборудования и вывоза строительного мусора осуществлять защиту покрытия вестибюля и этажного холла, а после завершения работ производить их уборку.

3.7. Газосварочные работы производить с соблюдением мер пожарной безопасности и с оформлением в установленном порядке в Управляющей компании наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности. Транспортировка в грузовом лифте и хранение газосварочного оборудования (баллонов с газом) в  Здании  запрещается.

3.8. Строго соблюдать правила противопожарной безопасности и санитарной гигиены в процессе производства ремонтно-строительных работ.

3.9. Категорически запрещено:

- самостоятельно отключать инженерные сети здания, связанные с производством ремонта. Данные отключения производят только уполномоченные работники Управляющей компании;

- самостоятельно подключаться к инженерным системам Объекта (все подключения производятся только уполномоченными работниками Управляющей компании и только после подписания актов приемки соответствующих видов работ в помещениях Собственника);

- самостоятельно устанавливать отключающие или регулирующие устройства на
общих инженерных сетях Объекта;

- демонтировать любые несущие конструкции (опоры, стены, балки, связи, перекрытия и т. д), производить устройство штраб в плитах перекрытий под
размещение электропроводки, разводки трубопроводов и т.д., производить работы при которых увеличиваются нагрузки на несущие
конструкции сверх допустимых по проекту (расчету по несущей способности), нарушается прочность, устойчивость несущих конструкций здания или может
произойти их обрушение;

- демонтировать вентиляционные короба, уменьшать сечения вентиляционных каналов;

- замуровывать в стены стояки центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации;

- сливать строительные растворы и смеси в канализационную систему здания;

- сливать горячую воду из систем отопления;

- складировать строительный мусор в местах общего пользования Объекта, технических помещениях Объекта и на прилегающей к Объекту территории вне контейнера. Контейнер для вывоза мусора устанавливает Управляющая компания на контейнерной площадке;

- распивать спиртные напитки, курить в здании;

- проживать на территории Объекта лицам, непосредственно осуществляющим ремонтно-строительные работы.

3.10. В процессе проведения ремонтно-строительных работ необходимо обеспечить беспрепятственный доступ в помещение уполномоченных работников Управляющей компании и служб охраны для контроля за производством работ и подписания всех необходимых актов.

3.11. Имущественная ответственность за причиненный лицами, непосредственно осуществляющими ремонтно-строительные работы, ущерб Объекту полностью лежит на Собственнике помещений.

3.12. В случае несоблюдения настоящего Регламента по каждому факту нарушения уполномоченными работниками Управляющей компании составляется соответствующий акт, выписывается предписание на устранение выявленных нарушений. В случае несвоевременного устранения требований, указанных в предписании Управляющая компания вправе аннулировать пропуска лиц непосредственно осуществляющих ремонтно-строительные работы и приостановить ремонтно-строительные работы.